AG HW-1.4: „Wechselwirkung zwischen Grund- und Oberflächenwasser“

- Im Mittel passieren 80% des Oberflächenabflusses den oberflächennahen Grundwasserspeicher

- Grundwasser- Exfiltration

- Vorwiegend getrennte Betrachtung von OW und GW

- GW-Betrachtung:

  - Wasserstände und GW-Neubildungsrate als Randbedingung

  - Ohne GW-Zehrung durch Evapotranspiration

- Ziel:

  - Ganzheitliche Betrachtung der Prozesse, Verknüpfung von Modellen

  - Untersuchung der GW-Neubildung, Perkolation im kurzzeitlichen, instationären Ablauf nach einem Ereignis und der unmittelbaren hydraulischen Auswirkung auf den Basisabfluss

  - Schaffung einer bessere Grundlage für die Erfassung des Wasserhaushaltes und des Stofftransportes in Einzugsgebieten

- Arbeitsergebnis:

  - Studie über den Stand der Wissenschaft und in der Anwendung über die Wechselwirkungen zwischen GW und OW

  - Arbeitspapier zur möglichen technischen Umsetzung

  - Anregung von F&E- Vorhaben zur Kopplung von Flussgebietsmodellen mit numerischen GW-Modellen

  - Einwirkung auf Regelwerke

AG HW-1.4: „Wechselwirkung zwischen Grund- und Oberflächenwasser“

Oberirdisches und unterirdisches Einzugsgebiet – Bedeutung für den Wasserhaushalt

- WRRL : Aeoberirdisch = Aeunterirdisch

- Erhebliche Unterschiede, vor allem im Lockergesteinsbereich

- jahreszeitliche Schwankungen sind zu beachten

- Auswirkungen auf Ermittlung der Abflusshöhen und -spenden

- Mögliche Auswirkungen für Aufgaben der WRRL:

  - Definition der Wasserkörper

  - Signifikanzkriterium ( Flächenbezug, GWNB)

  - Zuordnung von Verschmutzungsquellen

  - Gefährdungsabschätzung

  - Ermittlung der Belastungsursache

  - Maßnahmenplanung

AG HW-3.1: „Niedrigwasser“

ATV-DVWK- Arbeitsbericht “Anthropogene Einflüsse auf Niedrigwasserabflüsse“

- Darstellung der Einflussgrößen auf Niedrigwasserverhältnisse

  - Fortswirtschaft

  - Landwirtschaft, Bewässerung

  - Siedlungs- und Verkehrsflächen

  - Bergbau

  - Bauliche Maßnahmen (Wehre, TS; RB, Teiche, Seen

  - Gewässerausbau, Renaturierung

  - Entnahmen und Einleitungen

  - Entnahmen aus GW

- Einsatz von Simulationsmodellen

- WRRL:

  - Gefährdungsabschätzung

  - Maßnahmenplanung

AG HW-3.3: „Hochwasserrückhaltebecken“

ATV-DVWK-Schriftenreihe „ Hochwasserrückhaltebecken – Probleme und Anforderungen aus wasserwirtschaftlicher und ökologischer Sicht“

- Inhalt:

  - Einfluss des Einstaus auf die Pflanzengemeinschaften des Beckenraumes

  - Einfluss des Einstaus auf die Tiergemeinschaften

  - Beeinflussung der Lebensgemeinschaften unterstrom durch Einstau

- WRRL:

  - Ggf. Gefährdungsabschätzung bei bestehenden Anlagen

  - Maßnahmenplanung

AG HW-3.4: „Integrierte Wasserbewirtschaftung“

Strategiepapier „ Grundlagen einer nachhaltigen und integrierten Wasserbewirtschaftung“

- Bearbeitung der fachlich-methodischen Aufgaben zur Schaffung eines modernen Planungsintrumentariums; keine Beschäftigung mit administrativen oder juristischen Problemen

- Keine Beschränkung auf Thematik der WRRL, sondern Berücksichtigung eines breiteren Spektrums

- Fertigstellung der 1. Fassung des Strategiepapieres im Sommer 2001 ( s. Vortrag auf der ATV-DVWK- Bundestagung in Freiburg)

- Neuorientierung geplant, wegen

  - Laufender Forschungsvorhaben bei BMBF, BMU, DFG, Pilotprojekte zur Umsetzung der WRRL in den Ländern und bei Verbänden, EU-Forschungsprogramm

  - Berücksichtigung der Forschungsergebnisse, des weiteren Forschungsbedarfes bzw. der dann noch bestehenden Defizite, insbesondere hinsichtlich der Methoden und Instrumentarien

- Themenenbereiche, z.B.:

  - Nachhaltige Wasserbewirtschaftung

  - Integrierte Wasserbewirtschaftung

  - Integration von Wasserwirtschaft und Raumplanung

  - Formalisierte SDSS

  - Berücksichtigung von Umwelt – und Ressourcenkosten

  - Hochwasser